- 大柳塔煤矿人脸识别考勤机

- 一．需求货物明细：

| - 序号 | - 设备名称 | - 型号 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 人脸识别考勤机 |  | - 12 | - 台 |  |
| - 2 | - 集中管理软件 |  | - 30 | - 点 |  |
| - 3 | - 第三方对接软件 |  | - 1 | - 个 |  |
| - 4 | - 防护外壳 |  | - 10 | - 个 |  |
| - 5 | - 5口交换机 |  | - 12 | - 个 |  |

- 二、技术参数：

- 参考型号：G395

- 人脸识别考勤机采购数量：12台

- 考勤机集中管理软件采购数量：30点。

（图片仅供参考）

- 5、人脸识别考勤机参数要求：

*5.1用户容量≤1000人的考勤机需要采购6台。用户容量≤400人的考勤机需要采购6台

*5.2记录容量≤15万条

*5.3硬件平台不低于1GHz 高速数字处理器，128MB DDR3。

5.4要求配置双摄像头验证人脸，人脸识别算法：要求采用基于Dual Sensor™ V2.0人脸识别算法保证使用距离30-80cm,验证速度<1秒。

*5.5键盘要求采用最新触摸技术4*4触摸按键和 亚克力面板。

5.6显 示 屏要求配置3.5英寸TFT彩屏，6万5千色高彩，320*240分辨率，自动捕获：3.5英寸TFT彩屏显示，人脸自动捕获。

语音报姓名：识别成功后，自动播报中文姓名。

*5.7通信方式：标准TCP/IP、U盘。

*5.7.1通过TCP/IP网络设置设备状态，实现上传下载信息；设置考勤时间间隔：通过设置考勤时间间隔，有效减少重复考勤记录数量。

5.7.2网络通讯考勤信息必须具备数据加密

5.8电    源：12V DC，工作电流500mA

5.9安装方式：壁挂式，建议高度1150mm

*5.10考勤机数据必须具备在线式数据自动实时上传服务器和集中管理功能。

*5.11考勤机具有外壳防护功能、防护玻璃采用高强度有机玻璃，现场测试合格后安装。

*5.12人脸考勤机必须有独立的设备序列号，相互间不能重复（包括矿方已采购的20台考勤机），并且能够在上传主机软件内区分设备序号。

*5.13 人脸识别主机必须能够接入现有厦门一指通智能科技有限公司的软件。

5.14 人脸识别考勤机要求具有考勤时间编辑功能，出勤人员有8:00至11:30/14:00至17:30；8:00至20:00；20:00至次日8:00；23:30至8：00；7:30至16:00；15:30至0:00；并且具备设置上班考勤时间提前、下班时间滞后录入功能；投标需谨慎。

- 6、考勤机软件配置要求：

- *6.1将原有20台考勤机管理软件（厦门一指通智能科技有限公司的产品），升级具备30台以上考勤机授权数据统一备份管理功能，

*6.2考勤管理软件必须免费提供开放接口，通过第三方软件调用系统里考勤记录（由矿方负责开发集中管理软件，将人脸考勤系统与现有北京天一众合、深圳翌日、中科虹霸虹膜膜考勤等系统对接进行集中管理）。

*6.2软件要求采用BS架构系统  通过Internet网络，采用HTTP协议自动上传技术，实现总部统一部署，统一平台，实时信息同步，分布式管理，集中监控的需求。

6.3通过HRServer服务端，考勤系统保持实时同步考勤机数据，避免手动数据下载工作；

6.4考勤统计时间设置、考勤规则设置更加灵活人性化，支持用户自定义，可处理异常考勤，处理正常考勤，可对任意时间段进行统计，提供出差、外勤等多样异常出勤管理模式；

6.5当人员进行岗位或区域调动时，人员的基本考勤信息如人脸数据等数据将随个人岗位或区域的变动而变动；

6.6考勤管理服务（WEB服务）具备系统维护，包括权限管理、系统配置、数据库维护等；

6.6.1各级管理人员通过浏览器访问WEB服务器和数据库服务器，完成日常考勤监管、查询、统计、报表输出等；用户访问数量不少于50个。

- 投标厂商负责指导安装调试工作。

- 付款方式为货到安装调试后付款。